《智能机器人挑战性实践》

实验方案总结报告

| 作品名称： | 基于视觉引导的激光指向系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 指导教师： | 孙 诚 |  |
| 小组成员： | 王仁嘉 | 2023040901026 |
|  | 蒋维阳 | 20230409007023 |

- 目录

目录	2

摘要	4

成员分工	5

第一章	概述	6

1.1	实验目的	6

1.2	主要内容	6

1.3	总体技术路线和方案简介	6

第二章	算法例程总结	9

2.1	相机数据接收与传输	9

2.2	二维码识别	10

2.3	圆柱物料识别	10

2.4	靶标识别与追踪	11

2.5	激光光斑检测	11

第三章	控制及通信模块总结	13

3.1	下位机步进电机控制	13

3.2	开环标定与神经网络映射	14

3.2.1	标定数据采集	14

3.2.2	MLP 神经网络训练	14

3.3	闭环PD速度控制	15

3.3.1	PD控制律	15

3.3.2	加速度限制与安全保护	16

3.3.3	稳定性判定	16

3.3.4	开环与闭环的协同设计	17

3.3.5	参数选取依据与鲁棒性说明	17

第四章	图像处理模块总结	18

4.1	二维码识别模块	18

4.2	物料检测模块	18

4.2.1	HSV颜色空间分割	18

4.2.2	深度信息联合验证	19

4.2.3	几何筛选与稳定确认	20

4.3	靶标识别与追踪模块	20

4.3.1	图像预处理	21

4.3.2	Phase 1——初始化捕获	21

4.3.3	Phase 2——ORB特征模板构建	22

4.3.4	Phase 3——实时追踪	22

4.3.5	实际调试中的问题发现与算法改进历程	24

4.4	激光检测模块	25

4.4.1	ROI圆盘约束	25

4.4.2	双通道联合亮度判决	25

4.4.3	形状约束与候选评分	26

4.4.4	深度邻域搜索	26

4.4.5	多候选关联跟踪与最佳选择	27

第五章	总结	28

5.1	完成的工作	28

5.2	实际运行性能与不足分析	28

5.2.1	实际运行性能量化指标	28

5.2.2	程序演进中解决的问题	29

5.2.3	电机安全保护机制	30

5.2.4	仍存在的不足	30

5.3	心得体会	31

附录	33

附录A 核心代码清单	33

附录B 实现代码	33

B.1 靶标识别——三大约束验证	34

B.2 闭环PD速度控制	34

B.3 激光深度邻域搜索	36

- 摘要

- 成员分工

本实验所有工作由王仁嘉、蒋维阳两名成员协作完成，具体分工如下：

• 王仁嘉负责：相机数据传输架构的设计与实现；图像处理模块中靶标识別与追踪算法、激光点检测算法的研究与实现；开环标定与神经网络映射方案的实现；上位机主程序框架设计与流程调试。

• 蒋维阳负责：硬件连接与调试；图像识别中二维码识别模块的研究与实现；下位机Arduino步进电机控制程序的编写；闭环PD速度控制算法的设计、参数整定与联调。

以下各章节在阐述技术方案时，对具体负责人的工作进行标注说明。

概述

实验目的

本实验来源于"智能机器人挑战性实践"课程，通过构建一套视觉引导的激光指向系统，锻炼综合运用机器视觉、嵌入式控制、串口通信和自动化控制等知识解决实际工程问题的能力。系统以RGB-D摄像头为感知元件，Arduino驱动的二维云台为执行元件，要求在实验场景中依次完成以下任务：

1. 识别QR二维码，获取任务执行的颜色序列（如"红→绿→蓝"）；

2. 在图像中检测激光点、三色圆柱物料及三色正方形靶标的空间位置；

3. 控制激光光点按照QR码指定的序列，依次指向对应颜色的物料和靶标。

主要内容

本实验的工作内容涵盖硬件搭建、软件架构设计和算法实现三个层面。

硬件层面，搭建了PC-Arduino-步进电机-RGB-D摄像头的完整实验平台，完成连线工作。针对本实验采用的乐视RGB-D摄像头每次程序释放驱动后需重新插拔USB方能被系统识别的硬件缺陷，将摄像头数据采集剥离为独立的后台服务进程，通过ZeroMQ消息队列以发布-订阅模式向消费者程序广播实时数据，彻底规避了反复插拔问题。

软件架构层面，确立了PC与Arduino之间的三模式串口通信协议（复位归零、开环位置控制、闭环速度控制）；实现了摄像头数据的离线录制与回放功能，使得算法调试可脱离实验硬件环境进行。

算法层面，实现了四项视觉识别模块——QR码解析、基于HSV颜色空间与深度信息联合验证的物料检测、基于ORB特征匹配与刚体几何约束的靶标识别与追踪、基于多通道亮度融合与多候选关联跟踪的激光光斑检测；设计了"开环全局映射+闭环局部伺服"的两级控制策略，通过对电机角度空间的均匀网格采样和MLP神经网络训练建立像素到角度的非线性映射，再以PD速度控制实现像素级的精准锁定；编写了主任务编排程序，将所有模块集成为可多轮循环运行的自动化流水线。

总体技术路线和方案简介

如图1-1所示，系统采用"上位机+下位机"的经典两级架构。上位机（PC端Python程序，基于OpenCV）承担全部视觉算法的计算和高层决策，通过USB虚拟串口（9600 bps）向Arduino下位机发送指令；下位机驱动两台步进电机（16微步细分，3200步/转）分别控制云台的Pan（水平旋转）和Tilt（俯仰旋转）轴。

图1-1 两级系统架构示意图

整体运行分为"一次性初始化"和"循环执行任务"两个阶段，图1-2展示了完整流程。

初始化阶段依次完成：圆柱物料坐标的识别与记录（在电机运动前执行一次，利用物料的固定位置假设）、电机串口连接与确认、靶标和激光识别模块的参数初始化（包括从靶标空间位置自动推算激光搜索ROI区域）、以及在电机角度工作范围内执行均匀网格采样并训练MLP神经网络，建立像素到角度的映射模型。

循环执行阶段的每轮流程为：扫描QR码获取颜色序列 → 对每种颜色依次执行"物料指向（纯开环NN预测）→靶标重新识别→靶标开环粗略定位→靶标重新识别→闭环PD精准锁定"→ 所有颜色完成后电机复位，准备下一轮。

在控制策略上，物料指向采用纯开环方案——因为圆盘外激光点识别困难，并且物料尺寸较大、对指向精度要求相对宽松，将物料在图像中的像素坐标输入训练好的神经网络，直接预测对应的电机角度并一次性发送位置指令即可满足需求。靶标指向则采用"开环+闭环"的两阶段方案：首先通过神经网络进行开环粗略定位，将激光从出发位置快速移送至靶标附近（一次指令、一个稳定周期）；然后在闭环阶段以PD速度控制驱动激光连续追踪靶标的实时像素位置（每帧更新速度指令），经加速度受限的速度调整逐步收敛至靶标中心。这一混合策略使系统兼具大范围快速响应能力与局部区域的像素级控制精度。

图1-2 系统总体流程图

算法例程总结

本章按数据流的处理顺序，对系统中各模块的算法功能和调用关系进行概述。各模块中涉及的具体图像处理算法原理，将在第4章中展开详细论述。

相机数据接收与传输

本部分由王仁嘉完成。

乐视RGB-D摄像头的硬件缺陷，程序释放驱动后需重新插拔USB，该缺陷是系统设计中需要首先解决的基础设施问题。为此，将摄像头数据采集功能独立为常驻后台的服务端程序（server_live.py），与所有消费者程序之间通过ZeroMQ（ZMQ）消息队列以发布-订阅（PUB-SUB）模式通信，如图2-1所示：

图2-1 摄像头 ZMQ 数据流架构示意图

服务端利用OpenNI2驱动持续获取深度图像帧，同时通过OpenCV读取RGB图像帧。深度传感器原始数据为双通道格式，设低字节值为 ，高字节值为 ，则真实深度值（单位：mm）为：

深度图还需进行水平翻折以消除深度传感器与RGB传感器之间的镜像差异，保证两种模态图像的空间配准。服务端将两帧打包为字典，以pickle序列化后从PUB端口（绑定至 tcp://localhost:5555）广播。

客户端（CameraManager 模块）作为SUB端连接同一端口。关键配置为socket的 CONFLATE 选项——该选项保证缓冲区中仅保留最近一条消息，旧消息被自动丢弃。这使得当算法处理速度慢于摄像头帧率（30fps）时，视觉决策始终基于最新数据，避免了"追帧"导致的控制延迟累积。read_rgb_frame() 在接收RGB帧的同时缓存配套深度帧，后续通过 get_depth_map() 获取，保证两种模态的时空对齐。

基于此架构，还实现了离线回放服务端（server_playback.py）和数据录制程序（record_data_v1.py）。录制程序将RGB帧保存为 avi 格式的视频文件、深度帧保存为 npz 格式的压缩数组。回放服务端以30fps速率读取并循环发布，对外接口与实时服务端完全一致，使部分图像识别算法调试无需依赖实验硬件环境。

二维码识别

本部分由蒋维阳完成。

QR码识别模块基于OpenCV内置的 QRCodeDetector 实现。该检测器封装了完整的QR码标准识别管线：自适应二值化分离前景与背景 → 利用三个位置探测图形（回字形标记）的固定黑白比例（1:1:3:1:1）快速扫描定位 → 透视变换校正几何畸变 → 按ISO/IEC 18004标准解码数据比特流。

数字到颜色的映射规则在全局参数中统一定义：1→红色（Red），2→绿色（Green），3→蓝色（Blue）。识别成功后进入5秒倒计时等待，提示操作者在此期间将QR码和人手撤离摄像头视野。若20秒内未检测到二维码，允许手动跳过并使用默认序列（红→绿→蓝）继续执行。

圆柱物料识别

本部分由王仁嘉完成。

物料识别需在任务开始前获取红、绿、蓝三色圆柱体在图像中的像素坐标。本模块综合利用颜色分割和深度验证两种互补信息：颜色负责生成候选区域（"可能是什么"），深度负责真实性验证（"是不是三维物体"）。

工作流程为：将BGR图像转换至HSV空间 → 对各颜色分别生成二值遮罩 → 形态学去噪 → 对连通域轮廓的候选矩形施加面积和宽高比的几何筛选 → 引入深度遮罩计算覆盖率（≥20%才通过）→ 经多帧稳定性确认（跳过5帧→连续3帧三色全检测→帧间位移<5像素）→ 稳定后统一矩形尺寸中位数 → 输出指向坐标（水平中心、垂直底边）。

详细的颜色分割原理、深度覆盖率验证公式、形态学操作定义和稳定确认机制见第4.2节。

靶标识别与追踪

本部分由王仁嘉完成。

靶标是场景中红、绿、蓝三色正方形标记板，三者中心构成等边三角形，组成一个刚性"星座"。靶标识别与追踪是视觉管线中算法复杂度最高的模块，目标是持续输出三个靶标中心的像素坐标，为闭环精准锁定提供反馈参考信号。

算法采用三阶段流水线：Phase 1（初始化捕获）——从单帧图像中通过轮廓聚类、HSV颜色识别和三大约束（正方形、尺寸一致、等边三角形）确认三靶标的存在；Phase 2（ORB特征模板构建）——提取ORB特征描述子和极坐标角度签名作为后续匹配的参考基准，并生成限制特征搜索范围的圆形遮罩；Phase 3（实时追踪）——对每帧执行ORB特征匹配、RANSAC鲁棒仿射估计、帧间位移约束、圆周约束和正三角形容错校验，辅以两级时域滤波（窗口中值滤波+恒速卡尔曼滤波）平滑输出坐标。

详细的约束条件公式、ORB特征匹配流程、仿射估计原理和滤波方程见第4.3节。

激光光斑检测

本部分由王仁嘉完成。

红色激光点在RGB图像中直径仅几个像素，其准确检测是闭环控制的感知基础。面临的核心挑战是：光斑面积极小、环境中存在多种高亮干扰（金属反光、灯具）、以及RGB相机与深度传感器之间的物理视差导致的模态间坐标不对齐。

本模块采用层层递进的排除式筛选策略：以靶标星座外接圆的1.85倍半径限定ROI搜索区域（空间排除）→ 灰度图和HSV的V通道的高亮二值图取交集（像素级双重确认）→ 轮廓圆形度和面积约束（形状排除）→ 在5像素邻域内搜索与靶标平面深度最接近的像素值（RGB-D视差补偿）→ 候选点按亮度、圆形度和深度匹配三要素加权评分 → 多候选时序关联跟踪（贪心最近邻关联+卡尔曼预测+质量评价）→ 输出端中值滤波。

详细的联合亮度判决公式、圆形度定义、评分函数和多候选关联策略见第4.4节。

控制及通信模块总结

下位机步进电机控制

本部分由蒋维阳完成。

下位机以Arduino为主控芯片，通过A4988/DRV8825类驱动模块控制两台步进电机。电机设置为16微步细分，每转需3200个脉冲，单步角分辨率 。两个运动轴各配置一个机械限位开关作为归零运动的物理参考原点，限位开关的读取包含15毫秒去抖延迟和150毫秒触发后屏蔽窗口，防止机械振动和电磁干扰导致误触发。

上位机与下位机通过USB虚拟串口以9600 bps通信，协议采用文本行格式（ASCII字符串以换行符结尾）。定义了三种指令模式：

模式0——复位归零：Arduino执行三段式机械归零序列——先检测当前限位开关状态并在已触发时执行后退使开关释放，然后向限位方向以150步/秒匀速运动直至开关触发，最后后退指定步数到达预设零位并清零角度计数器。归零完成后两轴当前角度均记为0°。

模式1——开环位置控制（指令："1,pan_angle,tilt_angle"）：Arduino将两轴从当前角度到目标角度的差值作为运动行程，执行带梯形加减速曲线的点位运动。若行程足够长，速度曲线包含加速段（从起始速度50步/秒以400步/秒²加速到最大300步/秒）、匀速段和对称减速段。若行程不足以达到最大速度，退化为三角形速度曲线，峰值速度降为：

目标角度受软限位保护（Pan: [-25°, 135°]，Tilt: [-90°, 35°]）。运动途中检测到限位开关触发时立即停止，起机械保护作用。

模式3——闭环速度控制（指令："2,pan_speed,tilt_speed"）：Arduino不以绝对位置为目标，持续以指定的角速度（度/秒）运转电机，直至收到新指令。速度变更受加速度限制器约束，实际速度变化率为：

其中 = 100°/s²，Δt ≈ 33ms（30fps控制周期）。速度上限为30°/s。输出速度再经一阶指数加权低通滤波（衰减系数0.3）平滑上位机速度指令的帧率波动：

速度指令方向朝向限位时被强制置零，确保机械安全。Arduino主循环中持续根据当前模式调用对应的脉冲发生逻辑，每步更新当前角度估值。

开环标定与神经网络映射

本部分由王仁嘉完成。

开环控制需要建立映射 。该映射受相机内参、镜头畸变、相机-云台相对位姿（手眼标定）、激光器安装角偏差等多重非线性因素的耦合影响，无法通过解析几何模型封闭求解。本实验采用"现场采集数据→训练神经网络"的数据驱动方案。

标定数据采集

在电机角度工作范围（Pan: [-8°, 8°]，Tilt: [-3°, 11°]）内，以 uniform_grid_2d() 函数生成16个近均匀网格采样点。网格的两个方向密度根据角度范围的宽高比自动计算（），使采样点在二维角度空间中近似矩形均匀覆盖。

每个采样点的采集流程为：发送电机位置指令 → 等待2秒机械稳定 → 在15帧内调用激光检测模块搜索ROI圆盘内的光斑 → 记录（像素坐标, 电机角度）有效对。若激光未进入ROI（即当前指向偏差过大），计算激光与ROI中心的像素偏差，以每像素0.05°的比例增益修正电机角度后重新指向，至多5次调整。这一基于视觉反馈的方向修正策略确保每个有效采样点的激光均位于靶标工作区域内。

MLP 神经网络训练

网络结构为小型多层感知机（MLP）：输入层2个神经元（像素坐标x, y）→ 第一隐藏层32个神经元（ReLU激活）→ 第二隐藏层16个神经元（ReLU激活）→ 输出层2个神经元（线性激活，对应pan和tilt角度）。总可训练参数约640个，与16个标定点的数据规模匹配，避免过拟合。

前向传播（以第一隐层为例）：

Z-score标准化（改善梯度下降收敛性）：

损失函数——均方误差（MSE）：

参数更新——全批量梯度下降：

学习率 ，迭代上限2000轮。ReLU反向传播梯度为  else 0。

训练完成后，predict() 方法对新像素坐标执行标准化→前向传播→反标准化，得到电机角度预测值。训练的最终损失值和各采样点拟合误差在终端中以表格形式输出。

闭环PD速度控制

本部分由蒋维阳完成。

开环神经网络映射受限于标定数据的稀疏性（仅16点）和网络的外推能力，单个位置指令的指向误差通常在10~50像素量级，以及步进电机运行过程中发生丢步的现象，无法满足靶标中心精确对准的要求。因此，在开环粗略定位使激光抵达靶标附近后，引入基于视觉反馈的闭环速度伺服控制。

PD控制律

闭环控制器以当前帧中靶标中心  与激光光斑中心  之间的像素偏差为误差信号：

控制律采用比例-微分（PD）形式输出两轴角速度指令（单位：°/s）：

其中 （比例增益），（微分增益），（Tilt方向符号翻转：图像y轴向下为正而Tilt电机上仰为正方向）。

比例项(P)提供与偏差幅度成正比的驱动力——偏差越大，趋近速度越快。微分项(D)提供与偏差变化率成正比的阻尼力——当激光正快速接近靶标（误差在减小、 为负）时施加反向制动，抑制过冲和振荡。

不引入积分项(I)的原因：积分器在激光因遮挡短暂丢失期间会持续累积不存在的误差（windup效应），恢复后释放出大幅过冲，破坏系统稳定性。在像素误差不超过50px、需在10秒内收敛的应用场景下，PD控制在理论上可以零稳态误差收敛到死区范围内。

死区设定为5像素——当  且  时，速度指令置零，避免在靶标中心附近反复微调的机械抖动。

加速度限制与安全保护

为防止速度指令瞬变导致步进电机失步或机械冲击，每控制周期（Δt ≈ 33ms）的速度变化量受加速度上限约束：

其中= 300$°/s²，Δt ≈ 0.033s。速度幅值上限 = 200$°/s。此外设置了多层安全保护机制：

• 激光丢失保护：若连续1秒未检测到激光光斑，速度强制归零，防止电机在无视觉反馈状态下空转。

• 闭环超时保护：自闭环启动起10秒内若仍未达成稳定锁定，判定为失败并退出闭环。每次闭环前先通过开环预定位将激光移至靶标附近，因此10秒的超时足足够用（从约50px误差收敛到5px死区，在30fps控制频率下约需300帧）。

• 靶标丢失自恢复：若追踪模块报告靶标丢失，控制器先归零速度，在3秒内重新执行靶标初始化流程（从零开始做边缘提取→候选聚类→颜色识别→几何验证→模板构建），成功后继续闭环。该机制使单靶标锁定在遭遇短暂遮挡时不致中断。

稳定性判定

闭环锁定的成功条件为：连续  帧内激光始终在靶标死区（ 且 ）。15帧（约0.5秒）的稳定窗口排除了因激光短暂闪烁造成的"假锁定"。满足条件后电机速度归零，该靶标指向任务完成。

开环与闭环的协同设计

开环模块负责"大范围空间迁移"——利用神经网络学到的全局映射关系，以一次位置指令和一个稳定等待周期（2秒）将激光从任意出发点移送至靶标附近区域。闭环模块负责"局部精确伺服"——在开环提供的有利初始条件下（激光已在靶标几近邻域内，初始像素误差≤50px），以高频（~30Hz）视觉反馈驱动PD控制器消除剩余偏差。这种串行分工避免了纯闭环方案在初始误差很大时需要超长收敛时间（可能达数百帧）的问题，也弥补了纯开环方案缺乏精确定位能力的不足。

参数选取依据与鲁棒性说明

本节对闭环控制涉及的关键参数阈值进行统一说明。

死区5像素：死区的选取需平衡两个矛盾需求——过大则激光可能在距离靶标中心较远处就判定"到达"，指向精度不足（5像素对应约0.5~1.0°的电机角度，视深度而异）；过小则电机会在靶标附近频繁微调，产生可见的机械抖动和噪声。5像素是经过现场多次测试的折中值：在典型操作距离（约800mm）下，5像素对应的物理偏移约3~5mm，对肉眼观察而言已可判定为"对准"。

闭环超时10秒：开环预定位已将激光送至距靶标约50像素范围内。以30fps控制频率和PD收敛特性（误差以约每帧5~10%的速度衰减），从50px收敛到5px死区通常需要2~6秒。10秒的超时提供了充足的余量（约2~5倍安全系数），同时为靶标丢失后的自恢复（3秒最大重识别时间）留出空间。

连续稳定帧数15帧：单帧在死区内可能由于传感器噪声而偶然发生，不代表真正的稳定锁定。15帧（约0.5秒）的连续观测窗口以足够长的历史确保光斑确实已停留而非偶然经过。该参数可在  帧范围内调整而不显著影响性能。

所有参数均在实验室典型荧光灯照明条件下完成整定，并在以下条件变化下进行了验证：

• 上/下午自然光变化

• 实验台灯开启/关闭

• 不同颜色的靶标（红色激光在红色靶标上的对比度略低于绿/蓝靶标）

在以上条件下，闭环锁定成功率保持稳定（见5.2.1节定量数据），各参数无需重新调优。

图像处理模块总结

本章对四个视觉模块的技术路线进行系统性阐述，侧重分析算法原理、公式推导和关键设计决策。各模块的功能定位和调用关系已在第2章中概述，以下不再重复。

图4-1 摄像头原始RGB画面图像示意

二维码识别模块

本部分由蒋维阳完成。

QR码识别是四个视觉模块中实现最为简洁的一个，其简洁性源于所依赖的OpenCV QRCodeDetector 经过了广泛的工业级验证，内部封装了从像素到字符的完整解码管线，包括自适应二值化、位置探测图形定位、透视几何校正和标准解码。模块的核心贡献在于：建立了稳定的数字-颜色映射机制（1→Red, 2→Green, 3→Blue），以及带5秒撤离倒计时的人机交互确认流程，确保任务序列传递的可靠性。

该模块无需设置可调算法参数，其检测性能完全依赖OpenCV内置检测器的实现质量。

物料检测模块

本部分由王仁嘉完成。

HSV颜色空间分割

物料检测的第一步是将BGR彩色图像转换至HSV颜色空间，利用色调（Hue）通道分离不同颜色区域。HSV空间的优势在于将色彩信息与亮度信息解耦，对环境光照变化具有更好的适应性。

红色物料的特殊处理：在OpenCV的色相环表示中，0°（红色）附近的色调被映射到约0~180的数值范围，红色正好跨越了0°/180°的环状边界。因此，红色需要设置两组色相范围并取并集：

绿色物料的色相集中在 [40, 80]，蓝色在 [100, 130]。饱和度要求不低于70以保证颜色纯度，明度要求不低于50以排除过暗的阴影区域。

生成的二值遮罩经形态学操作进行去噪和空洞填充。开运算（先腐蚀后膨胀）去除孤立的椒盐噪声：

闭运算（先膨胀后腐蚀）填充目标内部的细小空洞：

两种运算均采用5×5像素的矩形结构元素 。

深度信息联合验证

仅依靠颜色分割无法可靠区分真实物料与环境中的同色系二维图案。引入深度传感器数据作为独立于颜色的第二种验证模态。

深度遮罩生成：对深度图逐像素施加有效范围过滤——

其中  取1300mm，对应实验台面到摄像头的大致距离。深度为0的像素表示传感器无法获取深度信息（如因遮挡或超出量程所造成的"深度阴影"），被直接标记为无效。

深度覆盖率：对每个颜色遮罩中检测到的连通域外接矩形区域 ，计算区域内颜色像素中同时也落在深度有效范围内的比例：

阈值  的选取依据：该阈值基于物料为三维实体、表面深度连续可测的物理事实。三维圆柱体在深度图中绝大部分区域具有有效深度值，覆盖率通常在0.6~0.95之间；而二维印刷图案、屏幕显示内容等虚假目标无有效深度信息，覆盖率趋近于0。因此0.2是一个具有充分判别余量的安全阈值——真实物料不会因局部遮挡或传感器噪声被误拒绝（覆盖率仍远高于0.2），二维干扰则绝对无法通过。在实验过程中该阈值在不同光照下表现稳定，未做调整。

几何筛选与稳定确认

通过深度验证后还需满足：面积 （排除小面积噪声碎片）、宽高比 （排除极细长条状噪点）。

面积阈值500 px²的选取依据：该值根据实验场景中摄像头到物料距离（约800~1000mm）下物料在图像中的典型投影面积（约2000~5000 px²，视物料尺寸而定）确定。500 px² 约等于25×20像素的矩形，远小于真实物料尺寸但足够排除单个照明热点或传感器坏点。

每种颜色在通过筛选的候选矩形中选择面积最大者。最终输出的指向坐标取——水平方向取中心保证激光对准物料左右中轴，垂直方向取底部使激光落在物料接近桌面的位置。选择底端而非顶端的物理原因是：物料放置于桌面上，底端与桌面平面重合，激光照射到底端时最接近实际的"物料所在位置"。

多帧稳定性确认：前5帧跳过以等待摄像头自动曝光和白平衡稳定；随后要求连续3帧内三色物料同时被检测到，且帧间矩形位置变化不超过5像素。稳定后各颜色矩形的宽度和高度取所有稳定帧的中位数，以中心点为锚重新划定边界。若15秒内未达到稳定条件，输出警告并以当前帧作为退化的替代结果。

靶标识别与追踪模块

本部分由王仁嘉完成。

图4-2 靶标识别示意图

图像预处理

二值化管线服务于ORB特征检测和目标区域提取：灰度化 → 中值滤波（核大小5，去除脉冲噪声）→ 高斯加权自适应阈值二值化（邻域块大小11，常数偏移2）→ 椭圆核（5×5）形态学开运算。自适应阈值相比全局固定阈值对不同位置的光照差异具有更好的鲁棒性。

边缘检测管线服务于初始靶标的轮廓提取：高斯模糊（3×3）→ Canny边缘检测（低阈值40，高阈值120）。

Phase 1——初始化捕获

该阶段在无先验知识条件下从单帧图像中检测三靶标。处理分为四步：

(1) 轮廓聚类与候选提取：对Canny边缘图的轮廓按中心距离阈值15像素进行贪婪聚类，每类至少含4个碎片轮廓。每类的union矩形作为靶标候选，要求宽高比 [0.7, 1.4]、面积 [2000, 25000] px²。多候选间通过NMS（按面积降序保留不互相包含者）去重。

(2) 颜色识别：对每个候选ROI在HSV空间中统计红、绿、蓝三色像素数，取占比最高者为颜色标签。

(3) 三大约束验证（需同时满足）：

• 正方形约束：各靶标

• 尺寸一致性：三靶标间最大-最小宽度差和高度差均

• 等边三角形约束：设三靶标中心 ，两两之间欧氏距离为 ：

约束阈值选取依据：三大约束的关键价值在于利用靶标物理属性的确定性（同尺寸正方形、等边三角形排列）来对抗视觉噪声和误检。阈值15px和20px是在靶标存在轻微透视畸变（相机不完全正对）和边缘检测抖动（±2~3px）情况下的宽容设定——在正常操作条件下，三个约束的实际偏差通常远小于阈值（正方形差约3~5px，尺寸差约5~8px，三角形差约8~12px），因此阈值提供了约2~3倍的安全系数，能有效排除不规则环境物体而不误拒绝真实靶标。

(4) 持续搜索——当前帧不满足任一约束则立即丢弃、读取下一帧、重复流程，直至所有条件同时成立后方锁定该帧为初始化帧。

Phase 2——ORB特征模板构建

基于Phase 1确认的三靶标中心，计算最小外接圆圆心 O、半径 R。以 1.2R 为半径生成圆形二值遮罩，限定后续所有特征检测和匹配仅在此区域内进行：

在遮罩区域内，对二值图提取ORB（Oriented FAST and Rotated BRIEF）特征点。ORB结合了具有主方向估计的oFAST角点检测器和具有旋转不变性的rBRIEF二进制描述子。参数为：特征点上限500，8层尺度金字塔，尺度因子1.2。检测到的 n 个关键点  和对应256位二进制描述子  构成参考模板特征库。

此外，提取极坐标角度签名作为旋转角快速估计的依据。对遮罩圆内二值图以 O 为中心做极坐标线性变换（warpPolar），沿径向累加得到360维特征向量：

经L2归一化（）后作为参考角度签名 。

Phase 3——实时追踪

对当前帧执行以下六步处理管线：

(a) 旋转预估计——提取当前帧极坐标角度签名 ，与参考签名做FFT循环互相关：

相关峰值对应的滞后量  即为星座整体旋转角度（度），用于状态监控和卡尔曼滤波初值参考。

(b) ORB匹配与仿射估计——在当前帧遮罩区域内检测ORB特征。当前描述子  与参考描述子  之间的匹配距离为汉明距离（逐位异或后求计数）：

以BFMatcher进行双向验证匹配（crossCheck），取汉明距离最小的前20%（不少于10对），调用 cv2.estimateAffinePartial2D() 经RANSAC鲁棒估计4自由度（旋转、缩放、平移）部分仿射变换矩阵。将参考三靶标中心经  变换得到当前帧的靶标预测位置。

(c) 帧间位移约束——每个靶标与上一帧的欧氏距离不超过10像素（上一帧已触发约束时放宽至20像素），超出者钳制为上一帧坐标。防止偶发误匹配导致的靶标瞬跳。

(d) 圆周约束——三靶标径向距离限制在不超过 ，防止靶标大幅脱离星座构型。

(e) 正三角形容错——三靶标两两距离的最大偏差超过8像素时连续失败计数器累加，连续7帧不满足则判定追踪丢失，触发重新初始化。该"容忍短期波动、判定长期失效"的容错策略在追踪连续性和错误鲁棒性之间取得实际可用的平衡。

(f) 两级时域滤波

第一级：滑动窗口中值滤波（窗口 ），对每个靶标的坐标分量独立维护长度为5的历史队列：

中值滤波的非线性特性使其对孤立飞点（ORB误匹配产生的完全错误坐标）具有完全抑制能力——无论飞点偏离多远，中位数不受其影响。

第二级：二维恒速卡尔曼滤波，状态向量 ：预测步骤：

更新步骤：

状态转移矩阵  为4×4恒速模型，观测矩阵  为2×4位置提取矩阵。过程噪声协方差 ，观测噪声协方差——偏大的赋予模型预测较高信任度、赋予原始观测较低信任度，实现强平滑效果。旋转角度另由独立的一维恒速卡尔曼滤波器平滑。

两级滤波的分工：中值滤波负责"剔除完全错误的检测"（飞点），卡尔曼滤波负责"平滑近似正确的噪声"（高频随机抖动）。两者串联构成完整的"粗筛+精修"时序管线。若追踪丢失，所有滤波器状态清空，待重新初始化后重新赋值。

实际调试中的问题发现与算法改进历程

以上描述的最终版本算法并非一步到位，而是经历了若干次迭代改进。

第一阶段——纯开环指向（mission_open_loop_v1.py → v2.py → v3.py）：最初的系统完全依赖开环NN映射来完成所有指向任务。实际运行中发现两个突出问题：(1) 靶标单帧ORB匹配的坐标抖动幅度大（可达±15~30像素），直接用于NN预测会导致激光指向位置在帧间漂移，电机反复微调；(2) 物料单帧检测受到短暂反光和遮挡的影响，偶发的误检坐标可能脱离真实位置数百像素。V2引入了多轮循环和物料底部指向修正；V3针对物料坐标的稳定性问题，引入了5次独立检测取修剪均值（trim-mean）的策略——每次检测经稳定性确认后记录结果，5次结果对每个颜色分别排序、去除最大最小值、取中间三个值的均值作为最终坐标——这一方法最多可容忍2次失败的检测，鲁棒性显著优于单次检测。同时V3还在每次靶标指向前增加了3秒的持续追踪（~90帧），让卡尔曼滤波器充分收敛后再取坐标，解决了单帧坐标不稳定的问题，但也牺牲了任务执行的总体速度。

第二阶段——引入闭环控制（mission_open_close.py→v1.py）：尽管V3的坐标稳定性已有提升，但NN标定的固有精度瓶颈（16点稀疏采样下外推误差不可避免）导致指向精度始终在10~50像素的量级，无法满足靶标中心的精确对准需求。open_close版本将靶标指向从纯开环改为闭环PD速度控制。最初版本（mission_open_close.py）在物料和靶标之间插入了一次电机归零步骤，这是为了确保激光能被摄像头看到——但归零步骤耗时约2秒。V1版本去除了归零，改为开环预定位→闭环锁定的两阶段策略，使单靶标从约5秒缩减至3~4秒。V1还增加了闭环过程中的靶标丢失自恢复机制——在最初版本中，一旦靶标追踪在闭环期间丢失，整个闭环即宣告失败；而V1在检测到丢失后自动触发重新识别并继续闭环，将偶然遮挡造成的任务中断率降至接近于零。

激光检测模块

本部分由王仁嘉完成。

图4-3 激光识别示意图

ROI圆盘约束

激光仅在靶标附近出现时才具有物理意义。ROI以三靶标最小外接圆为基准，半径放大至1.85倍：

ROI参数在靶标初始化阶段自动计算并随靶标位置更新。圆盘外所有亮斑（灯、金属反光等）被直接排除——这是一种利用物理上下文（激光必然打在靶标附近）以极小代价大幅缩小搜索空间的有效策略。

双通道联合亮度判决

不依赖激光的红色外观（红色激光在HSV V通道响应偏弱），而是基于其极端高亮的共性。双通道判决的优势在于：仅单通道高亮的像素可能是灰度图过曝区域或V通道接近饱和但实际不亮的彩色区域，而同时在两个通道中表现为超高亮的像素极大可能是激光光斑。

灰度通道：以7×7高斯核平滑后，以阈值  二值化（约0.91×255）。

V通道：以同样高斯核平滑后，以略低的阈值  二值化（补偿红色激光在V通道响应偏弱）。

双通道交集：

交集二值图经3×3开运算去除孤立单像素噪声。

形状约束与候选评分

在候选区域中提取轮廓，施加两个约束：

圆形度（排除线状、片状干扰）：

其中  为轮廓面积， 为周长。正圆 。阈值  的选取：在典型的操作距离下，激光点在图像中面积约10~50像素，由于传感器离散化和高亮溢出效应，光斑呈近似圆形但非完美正圆，实测圆形度通常在0.55~0.85之间。0.45的阈值为光斑的形状不规则留出充足余量，同时排除了多数线状和长条状干扰。

面积约束：——排除单像素噪声和尺寸过大的异常亮区。

质心计算——Hu矩（空间矩）求取亚像素精度中心：

其中  为图像的  阶空间矩。

三要素评分机制：综合评分为

其中  为轮廓内灰度均值（归一化亮度）， 为候选深度值（经邻域搜索获得，见4.4.4节），为靶标平面平均深度，为深度容差。深度分量权重最高（0.4），体现"激光应打在靶标共面深度上"的强物理先验。每帧至多保留5个评分最高的候选进入时序跟踪。

深度邻域搜索

问题：RGB相机与深度传感器光轴存在物理视差（安装位置的约数毫米偏移），光斑中心在RGB图中映射到深度图时对应的是光斑边缘——该边缘像素因跨物体边界，深度值可能显著偏离靶标平面深度，导致深度约束错误地拒绝正确激光。

解决方案：将单点深度读取改为在圆形邻域（半径）内搜索与靶标平面深度最接近的像素值：

仅当（极宽松预过滤）才认为深度有效。设  退化为单点模式。以遍历至多78个像素（）的极小代价解决了原版中偶发的"激光实际在靶标上但因深度误判而检测不到"的工程问题，是激光检测模块最具实效价值的改进。

多候选关联跟踪与最佳选择

激光可能被短暂遮挡，环境中也可能在ROI内偶尔出现类激光的高亮干扰点（如金属件反光）。单候选策略在遮挡时会选择错误的干扰点，导致闭环控制器接收错误反馈。

本模块维护多个跟踪对象（TrackedCandidate），每帧执行贪心最近邻关联：当前候选按评分降序后，逐个寻找距其卡尔曼预测位置欧氏距离最近且不大于30px的已有跟踪。成功匹配则更新卡尔曼和评分（评分指数加权平滑），未匹配候选新建跟踪，未匹配跟踪标记丢失，丢失超过10帧者被清除。

最佳选择：从成熟跟踪（≥3帧存活时间）中以综合质量指标选取最优者输出：

其中度量位置平稳性，为"成熟度"加成（存续超过30帧即达最大加成）。若无成熟跟踪，回退到当前帧评分最高的原始候选。输出端再经窗口为5的中值滤波做最后一次离群值保护。

总结

完成的工作

回顾本实验的全过程，从硬件平台搭建到软件系统集成，完成了一套完整的视觉引导激光指向系统。主要成果包括：

1. 搭建了PC-Arduino-步进电机-RGB-D摄像头的完整实验硬件平台，针对摄像头硬件的USB重连缺陷设计了基于ZeroMQ PUB-SUB的数据传输架构，并配套实现了离线录制与回放功能，形成了"实时采集→录制→离线回放→算法调试"的完整数据管线。

2. 实现并集成了四项视觉识别模块——QR码解析（蒋维阳）、HSV+深度联合验证的物料检测（王仁嘉）、ORB特征匹配+几何约束的靶标识别追踪（王仁嘉）、多通道融合+多候选关联跟踪的激光光斑检测（王仁嘉）。各模块在设计中充分考虑了真实实验环境中的干扰因素，并通过多重验证和时域滤波增强了检测可靠性。

3. 设计了"开环全局映射+闭环局部锁定"的混合控制策略（王仁嘉）。通过16点均匀网格采样和MLP神经网络训练建立了像素坐标到电机角度的非线性映射，实现了大范围的快速趋近；通过PD速度控制（含加速度限制器和多层安全保护）实现了靶标上的像素级精准伺服。

4. 确立了包含复位归零、开环位置和闭环速度三种模式的上下位机串口通信协议，编写了Arduino端的完整步进电机控制程序（蒋维阳），包含梯形加减速曲线、限位开关去抖和软限位保护；完成了闭环PD速度控制算法的设计、参数整定和联调（蒋维阳）。

5. 编写了主任务编排程序 mission_open_close_v1.py（王仁嘉），将所有模块按初始化→识别→指向→复位的顺序集成为可多轮循环运行的自动化流水线。系统支持QR码超时跳过默认序列、单靶标闭环超时自恢复等异常处理机制。

实际运行性能与不足分析

本章对系统实际运行性能进行了量化评估。虽然我们对系统算法与参数进行了反复调试，但受限于课程时间与小组能力水平，未能取得完美的成果，

实际运行性能量化指标

系统在典型实验条件（室内荧光灯照明，摄像头距台面约800mm，16点标定）下，经过多轮连续运行测试（6月6日录制的完整实验数据），观察到以下量化指标：

表5-1 系统观测性能指标

| 性能指标 | 典型值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视觉处理帧率 | 25~30 fps | 受限于摄像头30fps硬上限；ORB匹配+激光检测约10~15ms/帧 |
| 开环NN指向误差（靶标） | 15~20 px | NN标定外推导致；物料尺寸大(>100px)，指向精度满足物料级别要求 |
| 开环预定位误差（靶标） | 3~8 px | 圆盘范围内；已将激光送到靶标附近，闭环可在10s内收敛 |
| 闭环锁定成功率 | ≈90% | 在正常光照下；10%的失败主要来自激光暂时不可见（靶标表面极端角度）和极少数ORB连续7帧三角约束失败 |
| 闭环锁定平均耗时 | 3~6 s | 从开环预定位结束开始计时，含PD收敛时间 |
| 单轮任务总耗时 | 约60 s | 含QR识别(~5s)、物料指向(~2s×3)、三个靶标锁定(~5s×3)、等待间隔和电机复位(~10s) |
| 连续运行轮数 | ≥10轮 | 无人工干预，电机定期复位防止丢步累积 |

程序演进中解决的问题

1. 物料检测不稳定：调试初期发现物料单帧检测存在约15~20%的误检率——在环境光照变化（如人员走动投下阴影）时，HSV颜色阈值会漏检或误检。V3中引入的5次独立检测取修剪均值方案将最终坐标的可靠性提升至接近100%（5次中即便有1~2次失败也不影响最终结果）。此外，单帧检测中偶尔会将背景中颜色相近的物体误判为物料，深度覆盖率验证的加入将此类误检几乎完全消除。

2. 靶标追踪抖动与飞点：ORB特征匹配在特定条件下（如局部反光、靶标边缘模糊）会产生坐标系谱上的"飞点"——单帧坐标突然跳变50~100像素，随后恢复正常。这些飞点对以单帧坐标为输入的开环指向造成了激光的剧烈跳动（对应的物理偏移可达10°~20°）。中值滤波的引入以非线性方式彻底去除了飞点的影响，卡尔曼滤波进一步压制了约±3~5像素的高频随机抖动，"冻结帧"（因大范围飞点导致整帧被拒绝而位置不变）现象也在V2滤波管线中被消除，闭环PD控制器因而获得了平滑连续的反馈信号。

3. 闭环中的靶标丢失：最初版本在闭环中一旦ORB追踪丢失即宣告失败。实际运行中发现，电机快速运动时靶标在图像中会产生短暂的运动模糊，导致约3~5帧的连续丢失——这在原版中直接触发闭环失败。V1增加的自恢复机制（自动重新初始化靶标识别）将此类"伪失败"完全消除，真实的环境遮挡（如人手偶然经过）也不致造成任务中断。

4. 激光检测的深度误判：V2版本在调试中发现一个奇怪的现象——肉眼可见激光明显照在靶标表面，但程序频繁报告"激光深度不在靶标平面"。经过逐帧深度图对比分析，确定原因是RGB-D视差：光斑RGB位置对应到深度图中恰好是光斑边缘（跨物体边界处），该边缘像素的深度值不属于靶标平面。V3的深度邻域搜索以最小代价（+78像素遍历）彻底解决了该问题，激光在靶标上的检出率从约75%提升至接近100%。

电机安全保护机制

系统在多个层级设置了运动安全保护：

(1) 硬件层：两个轴的机械限位开关在物理上阻止电机超出安全行程范围，限位状态经去抖（15ms）和屏蔽窗口（150ms）处理；

(2) 下位机软件层：Arduino在每次脉冲发出前检查限位状态，触发时立即停止运动；软限位在开环模式中将目标角度钳制在预设安全范围（Pan [-25°,135°]，Tilt [-90°,35°]）内，比硬件限位更早介入；

(3) 上位机控制层：闭环速度控制中，速度指令朝向限位方向时被Arduino强制置零；激光丢失超1秒时速度归零防止空转；闭环超时10秒后速度归零并退出；每轮任务结束后电机执行复位归零以防止多轮累积丢步。多层冗余保护机制确保系统在各类异常情况下不会发生机械自毁。

仍存在的不足

尽管在各次迭代中解决了不少问题，以下不足仍然存在：

串行处理延迟：各模块以串行方式调用，整体帧率约25fps。该帧率对本应用场景足够（电机机械带宽远低于25Hz），但引入多线程并行（图像采集、视觉处理、电机控制分离到不同线程）可能有助于改善极端情况下的响应延迟。

串行线程干扰：在最终的主程序中，各个模块串行调用，每个模块每次调用都会进行初始化。若引入多线程并行，将必要的检测模块常驻后台，直接读取，无需频繁初始化，可进一步提高算法运行效率。

心得体会

本次实验完整经历了“感知—决策—执行”闭环的构建过程，以下从三个方面总结我们的体会。

感知层的任务是从RGB-D图像中提取QR码、物料、靶标和激光光斑四种信息。我们的核心体会是：单一算法的可靠性永远不足，必须依靠多模态交叉验证和时序一致性约束来保障感知质量。物料识别中，HSV颜色阈值会产生大量误检，我们引入深度覆盖率验证（颜色掩模与有效深度区域重叠至少20%）和多帧滑动窗口稳定性检测，将虚警率大幅降低。靶标追踪方面，我们采用“严苛初始捕获+ORB特征匹配+几何约束（正方形、尺寸一致、等边三角形）+中值-卡尔曼两级时域滤波”的方案，其中几何约束充分利用了靶标星座的刚体先验，而时域滤波有效抑制了特征匹配的高频抖动与偶发飞点。激光点识别最为精细，我们设计灰度图与HSV-V通道联合高亮检测，并针对RGB-D视差问题引入深度邻域搜索（在5像素半径内寻找最接近靶标深度的像素），以极小计算代价解决了深度错位难题。这些实践让我们认识到：感知的可靠性源自“颜色+深度+几何+时序”的多维交叉验证，而非依赖某一算法的极致优化。

决策层负责解析QR码序列、规划指向顺序，并依据当前状态决定采用开环还是闭环控制。我们设计了“物料→靶标”的两步流程，其中物料指向纯用神经网络开环预测，靶标指向则先开环粗定位再闭环精调。核心逻辑在于：开环响应快但精度有限，闭环精度高但收敛域窄，两者互补方可兼顾速度与精度。决策层同时内建了超时与丢失重试机制——靶标追踪连续失败7帧时主动重置并重新初始化；闭环超时（10秒）或激光丢失超过1秒时速度归零并尝试恢复。这让我们深刻体会到：在真实物理系统中，决策不能只规划理想路径，必须为每一种异常预留“逃生通道”。 神经网络标定本身也是一种数据驱动的决策建模——用16个均匀网格采样点训练两层MLP，将复杂的手眼标定转化为回归问题，体现了“用计算换推导”的工程思路。

执行层由Arduino驱动步进电机，开环阶段发送预测角度，闭环阶段以30Hz频率发送PD速度指令。调试中我们意识到，控制的品质不仅取决于PD参数，更取决于感知反馈的延迟与噪声水平——若激光检测存在偶发跳变，再优的控制器也会产生错误驱动。因此，感知层的时域滤波不仅服务于视觉显示，更是为执行层提供平滑、连续的误差信号，这是闭环稳定性的先决条件。在系统集成层面，最大的挑战在于时序同步：感知处理耗时30~50ms，电机又有机械惯性，若决策基于过时数据则控制滞后于实际状态。我们通过ZeroMQ的CONFLATE选项确保总是取最新帧，并设置速度归零保护以缓解延迟影响。

整个系统集成过程让我们认识到：单一模块的先进性不能保证系统整体性能，模块间的接口定义、数据流管理和异常传递机制才是系统工程的灵魂。 从分头开发各模块到最终联调联试，每一步都在“理想算法”与“物理现实”之间进行权衡取舍。我们学会了用可视化辅助调试、用录制回放隔离问题、用参数记录指导整定——这些经验比任何单一技术本身都更为宝贵。

- 附录

- 附录A 核心代码清单

| 文件名 | 完成人 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| server_live.py | 王仁嘉 | 实时摄像头数据采集与ZMQ发布服务端 |
| camera_manager.py | 王仁嘉 | ZMQ客户端，接收RGB和深度数据帧 |
| QR_code_recognize_v1.py | 蒋维阳 | QR二维码检测与颜色序列解码 |
| rect_recognize.py | 王仁嘉 | 圆柱物料检测（HSV分割+深度验证+稳定确认） |
| target_recognize.py | 王仁嘉 | 靶标识别基础类（ORB+仿射+几何约束+EMA追踪） |
| target_recognize_v2.py | 王仁嘉 | 靶标识别改进版（中值+卡尔曼时域滤波） |
| laser_recognize_v3.py | 王仁嘉 | 激光光斑检测（双通道ROI+深度邻域搜索+多候选跟踪） |
| motor_control.py | 王仁嘉 | 上位机串口通信封装（三种控制模式接口） |
| open_loop_control_v2.py | 王仁嘉 | 开环标定（网格采样+MLP神经网络训练+预测） |
| mission_open_close_v1.py | 王仁嘉 | 主任务编排程序（物料开环+靶标开环闭环混合） |
| arduino_control_V2.txt | 蒋维阳 | Arduino下位机步进电机控制程序 |
| record_data_v1.py | 王仁嘉 | 数据录制程序（RGB视频+深度数组） |

- 附录B 实现代码

本节仅列举我们认为对于整体实验而言至关重要的部分代码，完整的项目文件不在报告中展示，可以我们的参考 Github 仓库：https://github.com/Promileee/RobotCourse

- B.1 靶标识别——三大约束验证

1. def validate_geometry(self, identified):

2.     """验证三靶标的几何约束: 正方形、尺寸一致、等边三角形"""

3.     if len(identified) != 3 or not all(c in identified for c in ["Red", "Green", "Blue"]):

4.         return False

5.

6.     tr, tg, tb = identified["Red"], identified["Green"], identified["Blue"]

7.

8.     # 正方形约束: 每个靶标宽高差 ≤ 15px

9.     max_sq_diff = max(abs(tr[2] - tr[3]), abs(tg[2] - tg[3]), abs(tb[2] - tb[3]))

10.     if max_sq_diff > TOL_SQUARE:  # TOL_SQUARE = 15

11.         return False

12.

13.     # 尺寸一致性: 三靶标间最大尺寸差 ≤ 15px

14.     ws, hs = [tr[2], tg[2], tb[2]], [tr[3], tg[3], tb[3]]

15.     max_size_diff = max(max(ws) - min(ws), max(hs) - min(hs))

16.     if max_size_diff > TOL_SIZE:  # TOL_SIZE = 15

17.         return False

18.

19.     # 等边三角形: 三靶标中心两两距离差 ≤ 20px

20.     d_rg = get_distance((tr[4], tr[5]), (tg[4], tg[5]))

21.     d_gb = get_distance((tg[4], tg[5]), (tb[4], tb[5]))

22.     d_br = get_distance((tb[4], tb[5]), (tr[4], tr[5]))

23.     max_tri_diff = max(d_rg, d_gb, d_br) - min(d_rg, d_gb, d_br)

24.     if max_tri_diff > TOL_TRIANGLE:  # TOL_TRIANGLE = 20

25.         return False

26.

27.     return True

28.

设计意图：该函数在初始化阶段（Phase 1）以严格参数确认检测到的确是靶标星座而非环境中的随机三色物体，在追踪阶段（Phase 3）以略宽松的三角形阈值（8px）进行逐帧一致性检查。

- B.2 闭环PD速度控制

1. # PD控制参数

2. KP_PAN = 0.15      # 比例增益: 1px误差 → 0.15°/s

3. KP_TILT = 0.15

4. KD_PAN = 0.06      # 微分增益: 误差变化1px → 0.06°/s

5. KD_TILT = 0.06

6. DEAD_ZONE = 5       # 死区像素

7. MAX_SPEED = 200     # 最大速度 (°/s)

8. MAX_ACCEL = 300     # 最大加速度 (°/s²)

9.

10. # 主控制循环 (point_to_target_closed_loop 核心逻辑)

11. while time.time() - start_time < timeout:

12.     target_pos = all_targets.get(target_color)  # 靶标中心 (gx, gy)

13.     laser_spot = lr_v3.process_frame(frame, dpt)  # 激光中心 (lx, ly)

14.

15.     if laser_spot is not None and target_pos is not None:

16.         lx, ly = laser_spot[0], laser_spot[1]

17.         gx, gy = target_pos

18.         ex, ey = gx - lx, gy - ly           # 像素误差

19.         dex, dey = ex - prev_ex, ey - prev_ey  # 误差变化量

20.

21.         # PD控制律 (死区外)

22.         if abs(ex) < DEAD_ZONE and abs(ey) < DEAD_ZONE:

23.             pan_speed, tilt_speed = 0.0, 0.0

24.             on_target_count += 1

25.         else:

26.             pan_speed  = np.clip(ex * KP_PAN + dex * KD_PAN, -MAX_SPEED, MAX_SPEED)

27.             tilt_speed = np.clip((ey * KP_TILT + dey * KD_TILT) * TILT_INVERT,

28.                                  -MAX_SPEED, MAX_SPEED)

29.

30.         # 加速度限制

31.         max_step = MAX_ACCEL * 0.033  # 每帧最大速度变化

32.         pan_diff  = np.clip(pan_speed - prev_pan, -max_step, max_step)

33.         tilt_diff = np.clip(tilt_speed - prev_tilt, -max_step, max_step)

34.         pan_speed  = prev_pan + pan_diff

35.         tilt_speed = prev_tilt + tilt_diff

36.

37.         prev_pan, prev_tilt = pan_speed, tilt_speed

38.         prev_ex, prev_ey = ex, ey

39.         mc.set_velocity(pan_speed, tilt_speed)  # 模式2: 速度指令

40.

41.     # 稳定性判定

42.     if on_target_count >= CL_SETTLE_FRAMES:  # 连续15帧在死区

43.         mc.set_velocity(0.0, 0.0)

44.         return True  # 锁定成功

45.

设计意图：PD项提供"趋近+阻尼"，加速度限制器防止电机失步，死区避免靶标中心附近的机械抖动。TILT_INVERT = -1 对调图像y轴和Tilt电机坐标系的正方向。

- B.3 激光深度邻域搜索

1. def _get_best_depth_in_neighborhood(self, dpt, cx, cy, h, w):

2.     """在(cx,cy)半径为r_s的邻域内搜索最接近靶标平面深度的深度值"""

3.     if self.target_depth is None or self.depth_search_radius <= 0:

4.         return float(dpt[cy, cx])

5.

6.     best_depth, best_diff = -1.0, float('inf')

7.     r, r_sq = self.depth_search_radius, self.depth_search_radius ** 2

8.

9.     for ny in range(max(0, cy - r), min(h, cy + r + 1)):

10.         for nx in range(max(0, cx - r), min(w, cx + r + 1)):

11.             if (nx - cx) ** 2 + (ny - cy) ** 2 > r_sq:

12.                 continue

13.             d_val = float(dpt[ny, nx])

14.             if d_val <= 0:

15.                 continue

16.             diff = abs(d_val - self.target_depth)

17.             if diff < best_diff:

18.                 best_diff, best_depth = diff, d_val

19.     return best_depth

20.

设计意图：以遍历至多78个像素的极小代价解决RGB-D视差造成的单点深度误判问题。为邻域内与靶标平面深度最接近的有效像素值。

- 参考文献

Rublee E, Rabaud V, Konolige K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2011: 2564–2571.

Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. *Journal of Basic Engineering*, 1960, 82(1): 35–45.

Bradski G, Kaehler A. *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*[M]. O'Reilly Media, 2008.